Actividades de Repaso

Almacenamiento: HDD, SSD, M.2, SATA, NVMe y PCIe

Nombre: ____________________________   Fecha: ________________   Grupo: _______

# Actividad 1 — Completa la tabla comparativa

Completa los campos vacíos con la información correcta. Usa tus apuntes o lo que recuerdes de la clase.

| Tipo | Tecnología | Velocidad aprox. | ¿Para qué sirve? |
| --- | --- | --- | --- |
| HDD | Magnética (discos giratorios) | ~80–160 MB/s | Almacenamiento masivo y económico; copias de seguridad |
| SSD SATA | Flash NAND | ~500–550 MB/s | Sistema operativo y apps en laptops/escritorios |
| M.2 SATA | Flash NAND (interfaz SATA) | ~500–550 MB/s | Laptops delgadas; mismo rendimiento que SSD SATA pero más compacto |
| M.2 NVMe PCIe 3.0 | Flash NAND (protocolo NVMe) | ~3,000–3,500 MB/s | PCs de alto rendimiento, gaming, edición de video |
| M.2 NVMe PCIe 4.0 | Flash NAND (protocolo NVMe) | ~5,000–7,000 MB/s | Workstations, gaming avanzado, transferencia rápida de archivos |
| M.2 NVMe PCIe 5.0 | Flash NAND (protocolo NVMe) | ~10,000–14,000 MB/s | Servidores de alto rendimiento, workstations de última generación |

# Actividad 2 — Verdadero o Falso

Lee cada enunciado y marca V si es verdadero o F si es falso. Si es falso, corrígelo en la línea de abajo.

1. M.2 es un protocolo de comunicación ultrarrápido.   V  /F ✓

Corrección: M.2 es un factor de forma físico (tamaño/conector). El protocolo rápido es NVMe.

2. Un SSD SATA puede alcanzar velocidades de hasta 7,000 MB/s.   V  /F ✓

Corrección: Un SSD SATA alcanza ~550 MB/s. Los 7,000 MB/s son de M.2 NVMe PCIe 4.0.

3. Los discos HDD tienen partes mecánicas que giran físicamente.   ✓ V/  F

Corrección: Correcto, no necesita corrección.

4. NVMe usa líneas PCIe para comunicarse con el procesador.   ✓ V/  F

Corrección: Correcto, no necesita corrección.

5. PCIe 5.0 es más rápido que PCIe 3.0.   ✓ V/  F

Corrección: Correcto, no necesita corrección.

6. Un M.2 siempre es NVMe y siempre es muy rápido.   V  /F ✓

Corrección: Un M.2 puede ser SATA (~550 MB/s) o NVMe (muy rápido). El factor de forma no determina la velocidad.

# Actividad 3 — Relaciona las columnas

Une con una línea o escribe la letra correspondiente de la Columna B al lado de cada definición de la Columna A.

| Columna A – Definición |  | Columna B – Concepto |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. → B | Almacenamiento con discos físicos que giran | A. | SSD |
| 2. → D | Forma física compacta que va directo a la motherboard | B. | HDD |
| 3. → C | Protocolo ultrarrápido que usa líneas PCIe | C. | NVMe |
| 4. → E | Conexión estándar con límite de ~550 MB/s | D. | M.2 |
| 5. → A | Unidad electrónica sin partes móviles | E. | SATA |
| 6. → F | Generación de PCIe que alcanza ~7,000 MB/s | F. | PCIe 4.0 |

# Actividad 4 — Selección múltiple

Encierra en un círculo la opción correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes es el tipo de almacenamiento más lento?

a)  SSD SATA

b)  M.2 NVMe PCIe 4.0

✓ c)  HDD

d)  M.2 NVMe PCIe 3.0

2. ¿Qué significa que un disco sea M.2?

a)  Que es NVMe y muy rápido

✓ b)  Que es el tamaño físico del conector en la motherboard

c)  Que usa conexión SATA únicamente

d)  Que tiene discos mecánicos pequeños

3. ¿Cuál es la velocidad aproximada de un SSD SATA?

a)  100 MB/s

b)  3,500 MB/s

✓ c)  550 MB/s

d)  12,000 MB/s

4. ¿Por qué los HDD se dañan más fácil al recibir golpes?

a)  Porque son más grandes

✓ b)  Porque tienen partes mecánicas en movimiento

c)  Porque usan PCIe

d)  Porque no tienen chips electrónicos

5. ¿Qué generación de PCIe ofrece velocidades de hasta ~7,000 MB/s?

a)  PCIe 2.0

b)  PCIe 3.0

✓ c)  PCIe 4.0

d)  SATA III

# Actividad 5 — Ordena de más lento a más rápido

Escribe los números del 1 (más lento) al 6 (más rápido) frente a cada tipo de almacenamiento:

6   M.2 NVMe PCIe 5.0

1   HDD

4   M.2 NVMe PCIe 3.0

3   SSD SATA

5   M.2 NVMe PCIe 4.0

2   M.2 SATA

# Actividad 6 — Reflexión y aplicación

Responde con tus propias palabras. No hay respuesta única; lo importante es tu razonamiento.

1.  Un amigo te dice que va a comprar una laptop con M.2 porque "eso es lo más rápido que existe". ¿Está en lo correcto? ¿Qué le explicarías?

No está del todo correcto. M.2 es solo el factor de forma (tamaño del conector),____________________________________________________________

no indica la velocidad. Un M.2 puede ser SATA (~550 MB/s) o NVMe (hasta ~14,000 MB/s).____________________________________________________________

Lo importante es el protocolo: NVMe PCIe es rápido, pero M.2 por sí solo no lo garantiza.____________________________________________________________

2.  Si tuvieras que elegir entre un M.2 NVMe PCIe 5.0 y un M.2 NVMe PCIe 4.0 para una computadora de uso escolar/diario, ¿cuál elegirías y por qué?

Elegiría el M.2 NVMe PCIe 4.0. Para uso escolar o diario, ofrece velocidades más que____________________________________________________________

suficientes (~7,000 MB/s) y tiene mejor relación precio-rendimiento que el PCIe 5.0.____________________________________________________________

El PCIe 5.0 es mucho más caro y sus ventajas solo se notan en tareas muy especializadas.____________________________________________________________

3.  ¿En qué situación todavía tendría sentido usar un HDD en 2025?

Tendría sentido usarlo para almacenamiento masivo y económico: copias de seguridad,____________________________________________________________

archivos multimedia (videos, fotos) que no requieren acceso rápido frecuente,____________________________________________________________

o en servidores NAS donde el costo por GB importa más que la velocidad.____________________________________________________________

Puntaje: _______ / 30     Calificación: _______     Firma del docente: ________________________